Dummy V2 × VLA 研究方針メモ

最終目標：既存のDummy V2ロボットアームを身体性AI研究プラットフォームとして整備し、「通信・校正 → ROS 2/上位制御 → シミュレーション → データ収集・模倣学習 → VLA適合 → 実機検証」の一連の流れを確立する。

原則：実測フィードバックと安全制御の信頼性を確保してから学習モデルを実機へ接続する。Dummy V2の実機仕様はV3.0.7ガイドと実測結果を優先する。

一、現在までに完了した準備作業

| システム環境 | Ubuntu 24.04 LTSのインストールを完了。旧仮想マシン資料も保存し、初期Dummyツールチェーンと作業フローを再現できるようにした。 |
| --- | --- |
| ロボットアーム | Dummy V2の組立てと基本調整を完了。DummyStudioから実機へ接続し、画面操作とコマンドで動作させられることを確認した。 |
| コードと工程 | Dummy関連のOSS、初期ソース、上位ソフト、ハードウェア資料を整理し、D:\VLA\dummy_v2に拡張可能なプロジェクト構成を作成した。 |
| 基準と事前調査 | V3.0.7ガイドを実機情報の優先基準とし、通信仕様、安全要件、GPU資源、シミュレーション/ROS 2/VLAの技術方針を整理した。 |

二、今後完成させる作業

| ハードウェアと安全 | Dummy V2のファームウェア、通信仕様、関節方向、原点、減速比、可動限界を確認し、実測フィードバック、非常停止、速度制限、タイムアウト保護を整備する。 |
| --- | --- |
| 制御と上位システム | シリアル/CAN制御を統一Robot APIとして実装し、ROS 2、ros2_control、RViz2、MoveIt 2へ接続する。 |
| シミュレーション | MuJoCo/Genesis上に実機と同じ座標系・動作定義を持つデジタルツインを構築し、軌道比較とパラメータ同定を行う。 |
| データと学習方策 | 画像、関節、グリッパー、言語指示を同期収集し、BC/ACT/Diffusion Policyを基準にした後、WALL-OSSへ適合させる。 |
| 閉ループ実験検証 | 「オフライン→シミュレーション→HIL→低速実機」の順で検証し、成功率、衝突率、軌道誤差、汎化性能を比較する。 |

三、重点的に学ぶ内容

| 開発・ハードウェア | Ubuntu、Git、Python/C++、CMake、MCU、シリアル/CAN、モータドライバ、エンコーダ、通信ログ解析 |
| --- | --- |
| ロボット工学基礎 | 座標変換、順/逆運動学、Jacobian、軌道計画、PID、ROS 2、URDF、ros2_control、MoveIt 2 |
| シミュレーション・視覚 | MuJoCo/Genesis、動力学同定、Sim2Real、OpenCV、カメラ/ハンドアイ校正、grounding、affordance |
| 学習アルゴリズム | PyTorch、教師あり学習、模倣学習、DAgger、PPO、rollout、Diffusion Policy、VLAのSFTと動作適合 |

四、直接関連するコードリポジトリ

| Dummy-Robot github.com/peng-zhihui/Dummy-Robot | Dummy aukブランチ gitee.com/switchpi/dummy/tree/auk |
| --- | --- |
| 同級生向け整理版 gitee.com/vipzms/dummy-for-classmates-version | Dummy V2 / dummy2 gitee.com/switchpi/dummy2/tree/master |
| WALL公式コード github.com/X-Square-Robot/wall-x | LeRobot github.com/huggingface/lerobot |
| ros2_control github.com/ros-controls/ros2_control | MoveIt 2 github.com/moveit/moveit2 |
| MuJoCo github.com/google-deepmind/mujoco | Genesis github.com/Genesis-Embodied-AI/Genesis |

ローカルプロジェクト：D:\VLA\dummy_v2  |  upstreamは原資料の保存用、src/ros2_ws/simulationは継続開発用。